| Zadanie 1 – Serwery ATIS 16 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakup serwera spełniającego podane minimalne wymagania. LP. | Serwer Rack |  | Opis |
| 1 | Serwer Rack | Ilość urządzeń | 16 |
| 2 | Serwer Rack | Obudowa | Obudowa typu Rack |
| 3 | Serwer Rack | Obudowa | Przeznaczony do instalacji w szafie 19” |
| 4 | Serwer Rack | Obudowa | Maksymalna wysokość 2 U Obudowa musi być wyposażona w min. 8 zatok dyskowych gotowych do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap SAS/SATA/SSD 2,5 |
| 5 | Serwer Rack | Procesory | Architektura x86, 64-bit, osiągający w testach SPECint_rate_base2006 wynik nie gorszy niż 1000. Wyniki testu muszą być publikowane na stronie www.spec.org |
| 6 | Serwer Rack | Liczba procesorów | 2 |
| 7 | Serwer Rack | Pamięć RAM | Zainstalowane minimum 64 GB RAM z korekcją błędów ECC, DDR4. płyta główna powinna umożliwiać obsługę minimum 768GB pamięci RAM |
| 8 | Serwer Rack | Sloty rozszerzeń | minimum: 3 gniazda PCIe 3.0 |
| 9 | Serwer Rack | Podsystem dyskowy | Serwer musi byś wyposażony w podsystem dyskowy zintegrowany w obudowie, podłączenie do zintegrowanego podsystemu dyskowego łączem zapewniającym transfer co najmniej 12Gb/s. Kontroler podsystemu dyskowego musi posiadać minimum 2 GB pamięci cache wraz z potrzymaniem oraz zapewniać obsługę zabezpieczeń RAID 0, 1,5 |
| 10 | Serwer Rack | Podsystem dyskowy | Podsystem dyskowy (zintegrowany) musi być wyposażony w min. 2 dyski SAS 10k lub SSD Typ Mixed Used o pojemności min 300 GB każdy, przeznaczone do pracy mieszanej ( mixed-mode ) i Wykonawca musi dostarczyć dodatkowo 3 dyski min. 1,2TB o prędkości obrotowej minimum 7200- obrotów na minutę, lub równoważne dyski SSD o takiej samej pojemności . Wszystkie dyski wchodzące w skład podsystemu dyskowego muszą być typu hot-plug tzn. z możliwością wyjęcia/włożenia podczas pracy serwera. (Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością i w dyspozycji Zamawiającego) |
| 11 | Serwer Rack | Porty sieciowe LAN | Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet RJ45 w standardzie BaseT Wymagane powyżej interfejsy 1Gb nie mogą zajmować jakichkolwiek slotów PCI-E oraz nie mogą być realizowane poprzez dodatkowy adapter lub przejściówkę na USB. |
| 12 | Serwer Rack | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna. |
| 13 | Serwer Rack | Porty | minimum 15-pin VGA (przód albo tył), minimum 3x port USB 2.0, lub USB 3.0 |
| 14 | Serwer Rack | Warunki pracy | - Chłodzenie za pomocą minimum 2 wentylatorów redundantnych typu Hot-plug. Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia równej 45st.C, tak, żeby zapewnić zgodność ze standardem ASHRAE Class A4. Proszę podać maksymalne czasy dla spełnienia wymagania . |
| 15 | Serwer Rack | Zasilanie | Minimum 2 redundantne zasilacze typu hot-plug oraz sprawności nie mniejszej niż 94% liczonej przy obciążeniu zasilacza równym 50%. System zasilania i chłodzenia musi być redundantny - zdolny do obsługi awarii 1 modułu zasilacza, wentylatora lub awarii jednego źródła zasilania przy ciągłym dostarczeniu mocy do serwera w pełni obsadzonego dyskami . |
| 16 | Serwer Rack | Zasilanie | Dostarczone zasilacze muszą umożliwić podłączenie do jednofazowego źródła zasilania AC ~230V, 50Hz zgodnego z PN-IEC 60038 Wraz z zasilaczami należy dostarczyć odpowiednie przewody zasilające umożliwiające podłączenie do modułów zasilających PDU lub gniazd w szafie stelażowej. |
| 17 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego |
| 18 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej |
| 19 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Karta zarządzająca musi mieć możliwość zdalnego monitorowania i informowania o statusie serwera (m.in., temperatury, konfiguracji serwera) |
| 20 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Szyfrowane połączenie minimum (SSLv3) oraz uwierzytelnianie i autoryzacja użytkownika z Active Directory. |
| 21 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury. |
| 22 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Obsługa technologii SNMP, IPMI2.0, SSH (IPv4, IPv6). |
| 23 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer. |
| 24 | Serwer Rack | Wspierane systemy operacyjne | Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2012/2016 (w tym Hyper-V), SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux,VMware vSphere. |
| 25 | Serwer Rack | Montaż | Zestaw do montażu serwera w szafie rack wraz z ramieniem z tyłu do prowadzenia kabli. |
| 26 | Serwer Rack | Serwis | Wszystkie komponenty wewnętrzne urządzenia objęte polisą serwisowa producenta. Możliwość przekazania zgłoszenia przez cały rok 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługa serwisowa realizowana w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji w ciągu 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego. oraz czasem naprawy 2 dni. Wymagane jest nieodpłatne pozostawienie nośników danych po wykonaniu usługi serwisowej. |
| 27 | Serwer Rack | Serwis | Okres gwarancji min: 36 miesiące |
| 28 | Serwer Rack | Dostawa | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce |
| Zadanie 1 – Serwery ATIS 15 szt. Zakup serwera spełniającego podane minimalne wymagania. LP. | Serwer Rack |  | Opis |
| 1 | Serwer Rack | Ilość urządzeń | 15 |
| 2 | Serwer Rack | Obudowa | Obudowa typu Rack |
| 3 | Serwer Rack | Obudowa | Przeznaczony do instalacji w szafie 19” |
| 4 | Serwer Rack | Obudowa | Maksymalna wysokość 2 U Obudowa musi być wyposażona w min. 8 zatok dyskowych gotowych do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap SAS/SATA/SSD 2,5 |
| 5 | Serwer Rack | Procesory | Architektura x86, 64-bit, osiągający w testach SPECint_rate_base2006 wynik nie gorszy niż 1000. Wyniki testu muszą być publikowane na stronie www.spec.org |
| 6 | Serwer Rack | Liczba procesorów | 2 |
| 7 | Serwer Rack | Pamięć RAM | Zainstalowane minimum 64 GB RAM z korekcją błędów ECC, DDR4. płyta główna powinna umożliwiać obsługę minimum 768GB pamięci RAM |
| 8 | Serwer Rack | Sloty rozszerzeń | minimum: 3 gniazda PCIe 3.0 |
| 9 | Serwer Rack | Podsystem dyskowy | Serwer musi byś wyposażony w podsystem dyskowy zintegrowany w obudowie, podłączenie do zintegrowanego podsystemu dyskowego łączem zapewniającym transfer co najmniej 12Gb/s. Kontroler podsystemu dyskowego musi posiadać minimum 2 GB pamięci cache wraz z potrzymaniem oraz zapewniać obsługę zabezpieczeń RAID 0, 1,5 |
| 10 | Serwer Rack | Podsystem dyskowy | Podsystem dyskowy (zintegrowany) musi być wyposażony w min. 2 dyski SAS 10k lub SSD Typ Mixed Used o pojemności min 300 GB każdy, przeznaczone do pracy mieszanej ( mixed-mode ) i (Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością i w dyspozycji Zamawiającego) |
| 11 | Serwer Rack | Porty sieciowe LAN | Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet RJ45 w standardzie BaseT Wymagane powyżej interfejsy 1Gb nie mogą zajmować jakichkolwiek slotów PCI-E oraz nie mogą być realizowane poprzez dodatkowy adapter lub przejściówkę na USB. |
| 12 | Serwer Rack | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna. |
| 13 | Serwer Rack | Porty | minimum 15-pin VGA (przód albo tył), minimum 3x port USB 2.0, lub USB 3.0 |
| 14 | Serwer Rack | Warunki pracy | - Chłodzenie za pomocą minimum 2 wentylatorów redundantnych typu Hot-plug. Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia równej 45st.C, tak, żeby zapewnić zgodność ze standardem ASHRAE Class A4. Proszę podać maksymalne czasy dla spełnienia wymagania . |
| 15 | Serwer Rack | Zasilanie | Minimum 2 redundantne zasilacze typu hot-plug oraz sprawności nie mniejszej niż 94% liczonej przy obciążeniu zasilacza równym 50%. System zasilania i chłodzenia musi być redundantny - zdolny do obsługi awarii 1 modułu zasilacza, wentylatora lub awarii jednego źródła zasilania przy ciągłym dostarczeniu mocy do serwera w pełni obsadzonego dyskami . |
| 16 | Serwer Rack | Zasilanie | Dostarczone zasilacze muszą umożliwić podłączenie do jednofazowego źródła zasilania AC ~230V, 50Hz zgodnego z PN-IEC 60038 Wraz z zasilaczami należy dostarczyć odpowiednie przewody zasilające umożliwiające podłączenie do modułów zasilających PDU lub gniazd w szafie stelażowej. |
| 17 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego |
| 18 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej |
| 19 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Karta zarządzająca musi mieć możliwość zdalnego monitorowania i informowania o statusie serwera (m.in., temperatury, konfiguracji serwera) |
| 20 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Szyfrowane połączenie minimum (SSLv3) oraz uwierzytelnianie i autoryzacja użytkownika z Active Directory. |
| 21 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury. |
| 22 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Obsługa technologii SNMP, IPMI2.0, SSH (IPv4, IPv6). |
| 23 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer. |
| 24 | Serwer Rack | Wspierane systemy operacyjne | Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2012/2016 (w tym Hyper-V), SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux,VMware vSphere. |
| 25 | Serwer Rack | Montaż | Zestaw do montażu serwera w szafie rack wraz z ramieniem z tyłu do prowadzenia kabli. |
| 26 | Serwer Rack | Serwis | Wszystkie komponenty wewnętrzne urządzenia objęte polisą serwisowa producenta. Możliwość przekazania zgłoszenia przez cały rok 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługa serwisowa realizowana w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji w ciągu 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego. oraz czasem naprawy 2 dni. Wymagane jest nieodpłatne pozostawienie nośników danych po wykonaniu usługi serwisowej. |
| 27 | Serwer Rack | Serwis | Okres gwarancji min: 36 miesiące |
| 28 | Serwer Rack | Dostawa | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce |
| Zadanie 1 – Serwery dev 4 szt.Zakup serwera spełniającego podane minimalne wymagania. LP. | Serwer Rack |  | Opis |
| 1 | Serwer Rack | Ilość urządzeń | 4 |
| 2 | Serwer Rack | Obudowa | Obudowa typu Rack |
| 3 | Serwer Rack | Obudowa | Przeznaczony do instalacji w szafie 19” |
| 4 | Serwer Rack | Obudowa | Maksymalna wysokość 2 U Obudowa musi być wyposażona w min. 8 zatok dyskowych gotowych do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap SAS/SATA/SSD 2,5 |
| 5 | Serwer Rack | Procesory | Architektura x86, 64-bit, osiągający w testach SPECint_rate_base2006 wynik nie gorszy niż 1000. Wyniki testu muszą być publikowane na stronie www.spec.org |
| 6 | Serwer Rack | Liczba procesorów | 2 |
| 7 | Serwer Rack | Pamięć RAM | Zainstalowane minimum 512 GB RAM z korekcją błędów ECC, DDR4. płyta główna powinna umożliwiać obsługę minimum 768GB pamięci RAM |
| 8 | Serwer Rack | Sloty rozszerzeń | minimum: 3 gniazda PCIe 3.0 |
| 9 | Serwer Rack | Podsystem dyskowy | Serwer musi byś wyposażony w podsystem dyskowy zintegrowany w obudowie, podłączenie do zintegrowanego podsystemu dyskowego łączem zapewniającym transfer co najmniej 12Gb/s. Kontroler podsystemu dyskowego musi posiadać minimum 2 GB pamięci cache wraz z potrzymaniem oraz zapewniać obsługę zabezpieczeń RAID 0, 1,5 |
| 10 | Serwer Rack | Podsystem dyskowy | Podsystem dyskowy (zintegrowany) musi być wyposażony w min. 2 dyski SAS 10k lub SSD Typ Mixed Used o pojemności min 300 GB każdy, przeznaczone do pracy mieszanej ( mixed-mode ) i Wykonawca musi dostarczyć dodatkowo 3 dyski min. 1,2TB o prędkości obrotowej minimum 7200- obrotów na minutę, lub równoważne dyski SSD o takiej samej pojemności . Wszystkie dyski wchodzące w skład podsystemu dyskowego muszą być typu hot-plug tzn. z możliwością wyjęcia/włożenia podczas pracy serwera. (Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością i w dyspozycji Zamawiającego) |
| 11 | Serwer Rack | Porty sieciowe LAN | Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet RJ45 w standardzie BaseT oraz minimum dwa interfejsy 10Gb wyposażone w moduły nadawczo-odbiorcze typu SFP+ Multimode type connectors LC. Wymagane powyżej interfejsy 1Gb nie mogą zajmować jakichkolwiek slotów PCI-E oraz nie mogą być realizowane poprzez dodatkowy adapter lub przejściówkę na USB. Zamawiający dopuszcza dla interfasów 10Gb użycie slotu PCI-E. |
| 12 | Serwer Rack | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna. |
| 13 | Serwer Rack | Porty | minimum 15-pin VGA (przód albo tył), minimum 3x port USB 2.0, lub USB 3.0 |
| 14 | Serwer Rack | Karta FC | Minimum dwa interfejsy 16GB |
| 15 | Serwer Rack | Zasilanie | Minimum 2 redundantne zasilacze typu hot-plug oraz sprawności nie mniejszej niż 94% liczonej przy obciążeniu zasilacza równym 50%. System zasilania i chłodzenia musi być redundantny - zdolny do obsługi awarii 1 modułu zasilacza, wentylatora lub awarii jednego źródła zasilania przy ciągłym dostarczeniu mocy do serwera w pełni obsadzonego dyskami . |
| 16 | Serwer Rack | Zasilanie | Dostarczone zasilacze muszą umożliwić podłączenie do jednofazowego źródła zasilania AC ~230V, 50Hz zgodnego z PN-IEC 60038 Wraz z zasilaczami należy dostarczyć odpowiednie przewody zasilające umożliwiające podłączenie do modułów zasilających PDU lub gniazd w szafie stelażowej. |
| 17 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego |
| 18 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej |
| 19 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Karta zarządzająca musi mieć możliwość zdalnego monitorowania i informowania o statusie serwera (m.in., temperatury, konfiguracji serwera) |
| 20 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Szyfrowane połączenie minimum (SSLv3) oraz uwierzytelnianie i autoryzacja użytkownika z Active Directory. |
| 21 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury. |
| 22 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Obsługa technologii SNMP, IPMI2.0, SSH (IPv4, IPv6). |
| 23 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer. |
| 24 | Serwer Rack | Wspierane systemy operacyjne | Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2012/2016 (w tym Hyper-V), SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux,VMware vSphere. |
| 25 | Serwer Rack | Montaż | Zestaw do montażu serwera w szafie rack wraz z ramieniem z tyłu do prowadzenia kabli. |
| 26 | Serwer Rack | Serwis | Wszystkie komponenty wewnętrzne urządzenia objęte polisą serwisowa producenta. Możliwość przekazania zgłoszenia przez cały rok 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługa serwisowa realizowana w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji w ciągu 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego. oraz czasem naprawy 2 dni. Wymagane jest nieodpłatne pozostawienie nośników danych po wykonaniu usługi serwisowej. |
| 27 | Serwer Rack | Serwis | Okres gwarancji min: 36 miesiące |
| 28 | Serwer Rack | Dostawa | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce |
| Zadanie 1 – Serwery AD 6 szt.Zakup serwera spełniającego podane minimalne wymagania. LP. | Serwer Rack |  | Opis |
| 1 | Serwer Rack | Ilość urządzeń | 6 |
| 2 | Serwer Rack | Obudowa | Obudowa typu Rack |
| 3 | Serwer Rack | Obudowa | Przeznaczony do instalacji w szafie 19” |
| 4 | Serwer Rack | Obudowa | Maksymalna wysokość 2 U Obudowa musi być wyposażona w min. 8 zatok dyskowych gotowych do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap SAS/SATA/SSD 2,5 |
| 5 | Serwer Rack | Procesory | Architektura x86, 64-bit, osiągający w testach SPECint_rate_base2006 wynik nie gorszy niż 1000. Wyniki testu muszą być publikowane na stronie www.spec.org |
| 6 | Serwer Rack | Liczba procesorów | 2 |
| 7 | Serwer Rack | Pamięć RAM | Zainstalowane minimum 256 GB RAM z korekcją błędów ECC, DDR4. płyta główna powinna umożliwiać obsługę minimum 768GB pamięci RAM |
| 8 | Serwer Rack | Sloty rozszerzeń | minimum: 3 gniazda PCIe 3.0 |
| 9 | Serwer Rack | Podsystem dyskowy | Serwer musi byś wyposażony w podsystem dyskowy zintegrowany w obudowie, podłączenie do zintegrowanego podsystemu dyskowego łączem zapewniającym transfer co najmniej 12Gb/s. Kontroler podsystemu dyskowego musi posiadać minimum 2 GB pamięci cache wraz z potrzymaniem oraz zapewniać obsługę zabezpieczeń RAID 0, 1,5 |
| 10 | Serwer Rack | Podsystem dyskowy | Podsystem dyskowy (zintegrowany) musi być wyposażony w min. 2 dyski SAS 10k lub SSD Typ Mixed Used o pojemności min 300 GB każdy, przeznaczone do pracy mieszanej ( mixed-mode ) i Wykonawca musi dostarczyć dodatkowo 3 dyski min. 1,2TB o prędkości obrotowej minimum 7200- obrotów na minutę, lub równoważne dyski SSD o takiej samej pojemności . Wszystkie dyski wchodzące w skład podsystemu dyskowego muszą być typu hot-plug tzn. z możliwością wyjęcia/włożenia podczas pracy serwera. (Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością i w dyspozycji Zamawiającego) |
| 11 | Serwer Rack | Porty sieciowe LAN | Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet RJ45 w standardzie BaseT oraz minimum dwa interfejsy 10Gb wyposażone w moduły nadawczo-odbiorcze typu SFP+ Multimode type connectors LC. Wymagane powyżej interfejsy 1Gb nie mogą zajmować jakichkolwiek slotów PCI-E oraz nie mogą być realizowane poprzez dodatkowy adapter lub przejściówkę na USB. Zamawiający dopuszcza dla interfasów 10Gb użycie slotu PCI-E. |
| 12 | Serwer Rack | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna. |
| 13 | Serwer Rack | Porty | minimum 15-pin VGA (przód albo tył), minimum 3x port USB 2.0, lub USB 3.0 |
| 14 | Serwer Rack | Karta FC | Minimum 2 porty 16GB |
| 15 | Serwer Rack | Zasilanie | Minimum 2 redundantne zasilacze typu hot-plug oraz sprawności nie mniejszej niż 94% liczonej przy obciążeniu zasilacza równym 50%. System zasilania i chłodzenia musi być redundantny - zdolny do obsługi awarii 1 modułu zasilacza, wentylatora lub awarii jednego źródła zasilania przy ciągłym dostarczeniu mocy do serwera w pełni obsadzonego dyskami . |
| 16 | Serwer Rack | Zasilanie | Dostarczone zasilacze muszą umożliwić podłączenie do jednofazowego źródła zasilania AC ~230V, 50Hz zgodnego z PN-IEC 60038 Wraz z zasilaczami należy dostarczyć odpowiednie przewody zasilające umożliwiające podłączenie do modułów zasilających PDU lub gniazd w szafie stelażowej. |
| 17 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego |
| 18 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej |
| 19 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Karta zarządzająca musi mieć możliwość zdalnego monitorowania i informowania o statusie serwera (m.in., temperatury, konfiguracji serwera) |
| 20 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Szyfrowane połączenie minimum (SSLv3) oraz uwierzytelnianie i autoryzacja użytkownika z Active Directory. |
| 21 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury. |
| 22 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Obsługa technologii SNMP, IPMI2.0, SSH (IPv4, IPv6). |
| 23 | Serwer Rack | Karta zarządzająca | Możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer. |
| 24 | Serwer Rack | Wspierane systemy operacyjne | Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2012/2016 (w tym Hyper-V), SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux,VMware vSphere. |
| 25 | Serwer Rack | Montaż | Zestaw do montażu serwera w szafie rack wraz z ramieniem z tyłu do prowadzenia kabli. |
| 26 | Serwer Rack | Serwis | Wszystkie komponenty wewnętrzne urządzenia objęte polisą serwisowa producenta. Możliwość przekazania zgłoszenia przez cały rok 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługa serwisowa realizowana w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji w ciągu 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia serwisowego. oraz czasem naprawy 2 dni. Wymagane jest nieodpłatne pozostawienie nośników danych po wykonaniu usługi serwisowej. |
| 27 | Serwer Rack | Serwis | Okres gwarancji min: 36 miesiące |
| 28 | Serwer Rack | Dostawa | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce |

KVM konsolowy IP

-	KVM z monitorem minimum 19” LCD, z klawiaturą i touchpadem.

-	Minimalna rozdzielczość LCD 1920x1080.

-	Minimalne odświeżanie: 60Hz, Flicker Free.

-	Montaż w szafie RACK 19”.

-	Obsługa minimum  8 portów wideo, klawiatury i myszki z możliwością przełączania źródeł sygnałów.

-	8x modułow  -PC.

-	Szyny do montażu w szafie RACK.

-	Kabel zasilający.

-	Minimum 2 x USB.

Zakup 31 sztuk licencji oprogramowania Red Hat Enterprise  Linux (RHEL) 7.4 zawierającym  subskrypcja RedHat na okres 3 lat  obejmującą:

•	pomoc techniczną 8h/5 dni w tygodniu (telefon i WEB),

•	dostęp do najnowszych wersji oprogramowania Red Hat,

•	aktualizacje oprogramowania przez Red Hat Network,